# Приложение 1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По лоту «Выполнение работ по ремонту овощного цеха» для нужд АО «Социальная сфера-М»

Объект ремонта: Здание овощного цеха.

Место выполнения работ: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик».

Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора.

Окончание работ – не позднее 25 мая 2026г.

Объем работ:

Объём выполняемых работ должен соответствовать локально сметному расчету, являющимися приложением к Документации по запросу предложений.

| Фундамент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | М2 | 100 |
| 2 | Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на экскаваторе | шт | 15 |
| 3 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | кг | 652,84 |
| Каркас |  |  |  |
| 4 | Изготовление фахверка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | кг | 1 008,47 |
| 5 | Монтаж фахверка | кг | 1 008,47 |
| 6 | Изготовление каркаса кровли с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | кг | 431,05 |
| 7 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): кровельных прогонов | кг | 431,05 |
| 8 | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | кг | 500 |
| Антикороззийная защита металлоконструкций |  |  |  |
| 9 | Обеспыливание поверхности | М2 | 97,5 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | М2 | 97,5 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | М2 | 97,5 |
| Полы |  |  |  |
| 12 | Защита листовой сталью: на сварке днища (прим.) | кг | 376,96 |
| 13 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | М2 | 32 |
| 14 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | М2 | 32 |
| 15 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | М2 | 32 |
| 16 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | М2 | 32 |
| 17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | М2 | 32 |
| Стены |  |  |  |
| 18 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | М2 | 91,2 |
| Кровля |  |  |  |
| 19 | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | М2 | 97,2 |
| Уплотнение и фасонные элементы для монтажа панелей |  |  |  |
| 20 | Устройство вертикального стыка: водоотводящего фартука | м | 8 |
| 21 | Герметизация мастикой швов: вертикальных | м | 45,6 |
| 22 | Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты (применительно) (уплотнительная лента) | м | 45,6 |
| Окна, двери |  |  |  |
| 23 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (ОК-1) | М2 | 2,38 |
| 24 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | М2 | 4,76 |
| 25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | М2 | 5,04 |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |
| 26 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | м | 27 |
| 27 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 13 |
| 28 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 14 |
| 29 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен до 25 см | шт | 1 |
| 30 | Установка раковин | комплект | 2 |
| 31 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами | шт | 1 |
| 32 | Установка смесителей | шт | 4 |
| 33 | Установка трапов диаметром: 50 мм | шт | 3 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 34 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2 | м | 70 |
| 35 | Прокладка провода в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 100 |
| 36 | Установка Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 |
| 37 | Установка Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 3 |
| 38 | Установка Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 2 |
| 39 | Установка Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды | шт | 8 |
| Установка водонагревателей, монтаж подставки под овощечистку |  |  |  |
| 40 | Монтаж проточных водонагревателей электрических | шт | 2 |
| 41 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | кг | 150 |
| Отмостка |  |  |  |
| 42 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | М3 | 2,4 |
| 43 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных (отмостка) | М3 | 2,4 |
| Цоколь |  |  |  |
| 44 | Облицовка цоколя стальным профилированным листом (прим.) | М2 | 10,8 |
| Лестницы |  |  |  |
| 45 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, с ограждением | кг | 150 |

2. Дополнительные условия:

Приобретение, доставка строительных материалов, оборудования, конструкций на объект и вывоз строительного мусора с объекта Подрядчик осуществляет собственными силами и своим транспортом.

3.Оплата работ:

В случае, если участник закупки является субъектом малого или среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 года №1205 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» оплата за выполненные работы осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней по окончании Работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке Объекта из ремонта после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае, если участник закупки не является субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата за выполненные работы осуществляется в срок не более 30 рабочих дней после выполнения работ на основании оригиналов первичных документов. Условия оплаты указываются Участником закупки в предложении на оказание услуг в зависимости от принадлежности к МСП

4. Сроки выполнения работ:

Начало работ: в течении трех дней с момента заключения договора

Окончание работ – не позднее 25 мая 2026г.

5. Основные требования к подрядчику:

5.1. Должен иметь за последний год не менее одного завершённого, аналогичного по выполняемым работам (в т.ч. объёмам работ) и общей сумме, договора.

5.2. Должен иметь достаточное количество собственного квалифицированного и аттестованного персонала.

5.3. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ.

5.4. Должен отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.5. Не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации и т.д., должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

6.  Требования к материалам и оборудованию:

6.1 Подрядчик обязан заблаговременно за 10 дней представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

6.2 Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее неиспользуемыми и с непросроченным сроком изготовления.

6.3 Количество материалов и оборудования должно соответствовать объему выполняемых работ.

6.4 Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

7. Требования к выполнению работ:

7.1 Капитальный ремонт выполнять по сметной документации, составленной Подрядчиком и утверждённой  Заказчиком. Сметная документация должна быть составлена   в текущих ценах.

7.2 Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке сметной документацией.

7.3 Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством.

7.4. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ.

7.5. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

8. Приемка из ремонта:

Приемка работ осуществляется в соответствии  с условиями указанными в договоре подряда на выполнение работ

9. Материально-техническое обеспечение:

Работы выполняются иждивением подрядчика.

10. Гарантии подрядчика:

10.1. Подрядчик гарантирует нормальную эксплуатацию Объектов и входящих в него строительных конструкций в течение 36 месяцев с момента подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации здания, сооружения обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки

Директор                                                                       Н.А.Камолина