# Приложение 1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Оказание услуг по техническому освидетельствованию зданий» для нужд АО «Социальная сфера-М»

1.Место оказания услуг: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Сабаево, ДОЛ «Энергетик».

2.Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг: в течении трех дней с момента заключения договора.

Окончание оказания услуг – не позднее 25 мая 2026г.

3.Общие данные объектов обследования:

| № п\п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Этаж-ность | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здания медицинского пункта | 1962 | 1 | 65,2 |
|  | Здание дома сторожа | 1988 | 1 | 48,8 |
|  | Здание столовой с пристроем | 1962 | 1 | 431,8 |
|  | Здание жилого корпуса №18 | 1995 | 2 | 731,3 |
|  | Здание спального корпуса №17 с пристроем | 1995 | 2 | 688,1 |
|  | Здание спального корпуса №1 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №2 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №3 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №4 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №5 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №6 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №6 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №7 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №8 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №9 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание спального корпуса №10 | 1962 | 1 | 68 |
|  | Здание пионерской комнаты | 1962 | 1 | 141,8 |
|  | Здание душевого павильона со складом | 1962 | 1 | 112,8 |
|  | Здание дома для обслуживающего персонала | 1962 | 1 | 59 |
|  | Здание дома для обслуживающего персонала | 1962 | 1 | 59 |
|  | Здание дома для обслуживающего персонала | 1962 | 1 | 59 |
|  | Здание дома для обслуживающего персонала | 1962 | 1 | 59 |
|  | Здание домика охраны | 1962 | 1 | 36,7 |

4. Объем работ по комплексному обследованию:

Произвести детальное обследование строительных конструкций зданий и сооружений и дать оценку технического состояния для определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, включающее в себя:

4.1. Работа с предоставленной Заказчиком документацией.

4.2. Осмотр.

4.3. Подготовка программы обследования.

4.4. Обмер необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов.

4.5. Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений.

4.4. Обследование всех несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

4.5. Техническая диагностика строительных конструкций с применением приборов и инструментов.

4.6. Специальные анализы (в случае необходимости) материалов конструкций, грунтов и оснований (лабораторные исследования).

4.7. Шурфование фундаментов для обследования (при наличии трещин в фундаментах и несущих стенах).

4.7. Анализ среды эксплуатации.

4.8. Составление технического отчета по комплексному обследованию с оценкой технического состояния строительных конструкций, включающего в себя:

- программу проведения обследования;

- результаты обследования;

- анализ результатов обследования;

- выводы по результатам обследования, в том числе заключение по изменению оснований и фундаментов;

- рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации объектов с разработкой мероприятий по ремонту, восстановлению и усилению строительных конструкций;

- составление заключения о техническом состоянии конструкций на основании проведённого обследования.

Комплексное обследование зданий и сооружений проводится на месте в присутствии представителя Заказчика.

5. Объем работ по техническому освидетельствованию:

5.1. При проведении технического освидетельствования зданий и сооружений, объектами рассмотрения являются следующие основные несущие строительные конструкции:

- фундаменты (грунты основания), ростверки и фундаментные балки;

- стены, колонны, столбы, мачты;

- перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы  стропильные и  подстропильные, плиты, прогоны);

- подкрановые балки и фермы;

- связевые конструкции, элементы жесткости;

- стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания.

5.2. В объем технического освидетельствования зданий и сооружений включается проверка:

- наличия и изучение проектной и исполнительной документации;

- паспортов зданий;

- актов осмотров;

- выполнения актов предписаний надзорных органов;

Проведение комиссией визуального осмотра и выявление аварийно-опасных дефектов и повреждений.

При визуальном осмотре должны быть выявлены и зафиксированы видимые дефекты и повреждения, произведены контрольные обмеры. Проведены проверки наличия характерных деформаций здания или сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). Установлены наличие аварийных участков, если таковые имеются.

5.3. Составление по результатам технического освидетельствования заключения по техническому освидетельствованию каждого объекта и согласование акта с заключением комиссии о техническом состоянии конструкций каждого здания или сооружения, в котором приводятся сведения, полученные из проектной, исполнительной и прочей документации, и материалы, характеризующие особенности эксплуатации конструкций. В акте определяется возможность дальнейшей эксплуатации здания или сооружения, принимаются обоснованные технические решения по ремонтно-восстановительным мероприятиям, способам усиления или делается заключение о необходимости инструментального обследования.

5. Основные требования к исполнителю:

5.1. Наличие свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.2. Наличие не менее одного исполненного договора на выполнение аналогичных работ за последние 3 года.

5.3. Обеспечение в процессе выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности при производстве работ.

5.4. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований действующих ГОСТ, СНиП, СТП.

5.5. Исполнитель должен иметь необходимое оборудование и автотранспорт для проведения работ

6. Требования к выполнению работ:

Работы по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений проводить согласно ГОСТ 31937-2024.

Директор                                                                       Н.А.Камолина